# Guía de defensa — P1L6: del modelo OpenSees a la realidad aumentada

Documento de apoyo para la exposición. Cada concepto tiene dos partes: qué es

(lo que hay que decir) y cómo se muestra (la demostración concreta).

## Guion de apertura (60 segundos)

"Nuestro sistema tiene tres sistemas de coordenadas y una sola regla: la

geometría se calcula una vez en el escritorio y el teléfono solo la coloca. El

modelo se analiza en OpenSees con el eje vertical en z; el visor trabaja con el

vertical en y, y para relacionarlos definimos una rotación fija de menos

noventa grados. Esa geometría, ya en coordenadas del visor, se multiplica por la

pose que el teléfono estima a partir de una imagen de referencia, y con eso el

edificio aparece sobre el edificio real. La escala es uno porque el modelo está

en metros. Lo importante: en el teléfono no se corre ningún cálculo

estructural, solo se transforman coordenadas ya calculadas."

---

## 1. Coordenadas OpenSees (modelo)

Qué es. El sistema de referencia del modelo estructural y del análisis:

tripleta (x, y, z) en metros, con z vertical. x e y son las coordenadas en

planta. El origen está en el borde del terreno; los apoyos están en z = 0.0.

OpenSees usa esta convención (-ndm) y es la que queda registrada en los

archivos de resultados con el campo position_m.

Dato real. El nodo 1 del modelo está en [27.491, 0.181, 3.96]. La columna

E1-P1-C-010 va de [47.491, 0.182, 3.96] a [47.491, 0.182, 7.92], es decir

3,96 m de alto, con el mismo x e y (columna vertical) y z creciendo.

Cómo se muestra.

En consola, la consulta de un elemento imprime los nodos en coordenadas de

modelo: py -3.12 entregas\P1L6\transform\element_query.py E1-P1-C-010.

En el visor, el inspector del elemento muestra las coordenadas del modelo de

sus nodos.

Si preguntan por unidades: todo el contrato está en SI (m, N, N·m, rad).

## 2. Coordenadas Unity (visor)

Qué es. El visor trabaja con la convención de Unity: y vertical, y

coordenadas en unidades de escena que en nuestro caso son metros. Como el

contenedor raíz del visor rota −90° alrededor del eje X, la conversión de coordenadas

queda fijada de forma exacta:

p_unity = [x, z, -y]        (matriz M = [[1,0,0],[0,0,1],[0,-1,0]])
p_model = [X, -Z, Y]        (la inversa, que es M traspuesta)

Dato real: la columna E1-P1-C-010 pasa de [47.491, 0.182, 3.96] a

[47.491, 3.96, −0.182]. La altura (3,96 → 7,92) queda en el eje y; el z del

modelo se convierte en y, y la coordenada en planta y se convierte en −z.

Por qué importa. No es un detalle de código: es lo que permite que el

dataset que se genera en el escritorio sea el mismo que consume el visor, sin

convertir nada en el dispositivo.

Cómo se muestra. La misma consulta element_query.py imprime las dos

versiones del nodo (modelo y Unity) del mismo elemento, lo que demuestra que la

relación es exacta y no aproximada. También está en el contrato de

transformación.

## 3. Coordenadas AR (mundo real)

Qué es. El sistema de coordenadas del mundo real, estimado por el motor de

realidad aumentada a partir de la cámara. Su origen está en la sesión del

dispositivo, el eje y apunta hacia arriba y las distancias son metros reales.

La estructura se ubica en este sistema mediante la pose de la imagen de

referencia:

p_ar = R_anchor · (s · p_unity) + t_anchor

Cómo se muestra. Con el teléfono apuntando a la lámina, el modelo aparece

encima del edificio. Si en la defensa no hay teléfono, se muestra la captura o

la escena final en el editor con el ancla simulada.

## 4. Escala

Qué es. El factor s que relaciona el tamaño del modelo con el tamaño real.

En nuestro caso s = 1, porque el modelo está expresado en metros y el

edificio también tiene escala 1:1. La fórmula conserva el parámetro s a propósito,

para que el sistema pueda admitir en el futuro una maqueta a escala (por ejemplo

1:100) sin cambiar nada más.

Cómo se muestra. En el módulo de transformación el valor por defecto de la

pose falsa es s = 1, y el reporte de pruebas muestra que con escala unitaria las

distancias del modelo se conservan en Unity. Si alguien pregunta por una

maqueta, la respuesta es que solo habría que cambiar ese número: la escala es un

parámetro de la transformación, no del dataset.

## 5. Rotación

Qué es. Hay dos rotaciones en el camino y conviene separarlas:

La rotación canónica (modelo a Unity): −90° alrededor de X, es decir la

matriz M de arriba. Como es una rotación propia (su determinante es +1), no

invierte la mano del sistema: el modelo no aparece reflejado, solo girado.

Conserva distancias y ángulos, y su inversa es su matriz transpuesta.

La rotación del ancla (Unity a AR): la orientación que el motor estima

para la lámina, que llega como cuaternión.

Componer dos rotaciones propias sigue siendo una rotación propia, así que la

estructura no se deforma en ningún paso.

Cómo se muestra. La batería de pruebas (test_ar_transform.py, 20

verificaciones) incluye el viaje de ida y vuelta modelo → Unity → modelo con

error menor a 1e-9, la preservación de distancias y ángulos con una rotación

arbitraria del ancla, y una comprobación de quiralidad que confirma que no hay

espejo. Ejecutarla en vivo es la demostración más rápida de este punto.

## 6. Traslación

Qué es. El vector t_anchor: dónde está la lámina respecto del origen del

mundo de realidad aumentada. Sin esta traslación el modelo aparecería flotando

en el origen de la sesión, que es un punto arbitrario.

Para desarrollar sin teléfono definimos una pose falsa: t = (0,0,0),

rotación identidad y escala 1. Con esa pose el modelo se dibuja en su posición

de diseño y todo el resto del flujo se puede probar en el escritorio, que es

justamente como validamos el sistema antes de la prueba de campo.

Cómo se muestra. El módulo de transformación expone esa pose falsa como

función (ancla falsa), y el contrato la documenta. Si preguntan cómo se sabe

que funciona sin teléfono: porque con t = 0 y rotación identidad la

transformación se reduce a la rotación canónica, que sí se puede verificar

numéricamente contra las coordenadas conocidas.

## 7. Anchor (ancla)

Qué es. Un ancla es el vínculo estable entre el modelo y el punto físico de

referencia. En la práctica es un ancla del motor de realidad aumentada, asociada

a la imagen de referencia, que entrega la posición y la orientación que se

aplican al modelo. Su valor real no es solo geométrico: la pose de la imagen cambia

fotograma a fotograma por el ruido de la cámara, y el ancla entrega una pose estable para

que el modelo no tiemble.

Regla de seguridad del sistema: el proveedor de anclas solo entrega la pose

cuando el seguimiento está en estado confiable (Tracking). Si la imagen se

pierde o el seguimiento se degrada, los elementos se ocultan en lugar de

mostrarse desplazados. Es una decisión de diseño explícita: preferimos no ver

el modelo antes que verlo en el lugar equivocado.

Cómo se muestra. En el proyecto del móvil se puede mostrar el adaptador que

gestiona las anclas y los tres estados de seguimiento; en la demostración con

teléfono, tapando parcialmente la lámina se ve cómo el modelo desaparece en

lugar de quedarse flotando.

## 8. Qué corre en el teléfono

Lista corta y taxativa. En el dispositivo corre:

la cámara con el motor de seguimiento de imagen;

la estimación de la pose de la imagen;

la creación y recuperación del ancla;

la aplicación de la transformación rígida a la geometría que ya viene

calculada;

la carga del archivo de datos desde el propio paquete de la aplicación;

el render de los elementos y la selección al tocar (por código de elemento);

la lectura y presentación de los resultados ya calculados.

Lo que NO corre en el teléfono: el análisis de OpenSees, el reparto de

cargas tributarias, las combinaciones de acciones, las curvas de capacidad y la

razón demanda/capacidad. Nada de eso se recalcula en el dispositivo. El

contrato lo dice de forma explícita: no se deben recalcular fuerzas ni cambiar

geometría en el dispositivo.

Cómo se muestra. Mencionar el tamaño del archivo de datos que se embebe en

la aplicación (unos 11 MB) y que se carga al inicio: es el mismo archivo que se

genera en el escritorio, sin cálculos. Si quieren verlo en vivo, la escena

final del proyecto en el editor muestra el mismo flujo sin la cámara.

## 9. Qué fue calculado previamente (en el escritorio)

Todo el contenido estructural se produjo fuera del dispositivo:

Análisis OpenSees de los cuatro casos: peso propio, sobrecarga y sismo

en dos direcciones. De ahí salen fuerzas de extremo y desplazamientos; el

corte basal sísmico calculado fue de 17 638,7 kN en cada dirección.

Superposición de acciones para la envolvente de diseño, verificada

numéricamente contra el análisis.

Capacidad: curvas momento-curvatura y envolventes axial-momento de los

elementos verticales, con la razón demanda/capacidad (la envolvente de

demanda aparece en cero en la totalidad de los registros, y eso está

declarado como limitación abierta).

Tabla de identidad: la cadena que une el código del elemento con el

sólido del visor, con las etiquetas del modelo de análisis y con los nodos

discretizados. Un elemento físico puede tener más de una etiqueta de

análisis, por eso la relación es de uno a muchos.

Geometría de los 658 elementos (625 estructurales más 33 apoyos),

resuelta desde la topología del modelo de análisis y el modelo maestro.

Archivo de datos para el visor, generado y validado (identidad,

unidades, geometría) antes de publicarlo.

Módulo de transformación con su batería de 20 pruebas, y su espejo en

el proyecto de Unity para que ambos entornos apliquen la misma matemática.

Cómo se muestra. Una consulta de un elemento real en consola que devuelve

identidad, nodos en los dos sistemas, sección, material y resultado de la

envolvente, todo desde el mismo registro. Ahí se ve que el teléfono solo

necesita mostrar lo que el escritorio ya resolvió.

---

## Demostración completa en 5 pasos (≈4 minutos)

Pruebas de la transformación (30 s):

py -3.12 entregas\P1L6\transform\test_ar_transform.py → 20 verificaciones.

Un elemento real de punta a punta (45 s):

py -3.12 entregas\P1L6\transform\element_query.py E1-P1-C-010 →

identidad, nodos en modelo y Unity, sección y resultado (axial 2 698 kN).

Validación de los datos publicados (30 s):

py -3.12 entregas\P1L6\transform\validate_ar_dataset.py → integridad de

identidad y unidades, geometría completa.

Visor de escritorio (1.5 min): abrir la aplicación, mostrar que las

losas se ven por defecto y el interruptor Losas; buscar la columna por su

código y mostrar identidad, nodos, sección y resultado; mostrar un diagrama

de fuerzas.

Teléfono (1 min, si hay dispositivo): abrir la aplicación, apuntar a la

lámina, mostrar el modelo con resultados y comprobar que al perder el

seguimiento los elementos se ocultan. Si no hay dispositivo, mostrar la

escena final en el editor o las capturas de la integración móvil.

## Preguntas difíciles y cómo responder

¿Por qué exactamente −90°? Porque el modelo tiene el vertical en z y Unity

en y. La rotación del contenedor raíz del visor define la correspondencia, y

se eligió de modo que el mismo dataset sirva para escritorio y para el

teléfono, sin conversiones en el dispositivo.

¿Cómo sabes que el elemento que se ve es el del análisis? Por la cadena de

identidad: código de elemento, sólido del visor, etiquetas del modelo de

análisis y nodos discretizados, más una comprobación de que la distancia entre

extremos coincide con la longitud del elemento en el archivo de resultados.

¿De dónde sale la escala? Es un parámetro de la transformación, fijada en

uno porque el modelo está en metros. La fórmula la conserva para admitir

maquetas.

¿Qué pasa si se pierde la imagen? El sistema oculta los elementos. Está

decidido así para no inducir a lecturas erróneas de posición.

¿Cuál es el error de alineación? La parte matemática es despreciable

(verificaciones con error del orden de 1e-9); la parte de datos está por

debajo del 0,01 por ciento; la parte relevante es el seguimiento de la cámara,

que solo puede medirse en terreno. Ahí está la prueba pendiente.

¿Por qué no calcular en el teléfono? Para que todos vean exactamente el

mismo resultado que el análisis validado, sin depender del dispositivo, y para

no duplicar la lógica de cálculo en dos entornos.

¿Qué es lo que falta para cerrar? La prueba en teléfono con la lámina

calibrada, la corrección de la envolvente de demanda del archivo de capacidad

y actualizar el visor a la última versión publicada.

## Archivos que conviene tener abiertos

entregas/P1L6/AR_TRANSFORM_CONTRACT.md — el contrato completo.

entregas/P1L6/transform/ar_math.py — la matemática.

entregas/P1L6/transform/test_ar_transform.py — las 20 verificaciones.

entregas/P1L6/transform/element_query.py — la consulta de un elemento.

entregas/P1L6/AR_DATASET_VALIDATION.md — la validación de datos.

entregas/P1L6/MOBILE_INTEGRATION_QA.md — el estado de la integración móvil.