# Métodos Computacionales en Obras Civiles

## Segundo Semestre 2026

Avance

Integrantes:

José Lobos

Luis Noriega

Matías Stierling

Profesor:

Jose Antonio Abell Mena

30 de septiembre de 2026

## Introducción

Durante esta semana se dedicó el trabajo a la validación del visor en realidad

aumentada y al cierre técnico de la entrega. El propósito general fue dejar

formalizada la manera en que un elemento del modelo analítico aparece

superpuesto sobre la imagen real, comprobar la calidad de los datos

estructurales que alimentan el sistema y ordenar, con claridad, lo que resta

para la entrega final.

El punto de partida fue la integración móvil ya publicada en el repositorio del

proyecto, en la que el visor compila para Android, reconoce la imagen de

referencia y despliega los elementos con sus resultados. Sobre esa base se

trabajó en tres frentes. El primero fue documentar el flujo completo de la

realidad aumentada, etapa por etapa, de modo que cualquier persona del equipo

pueda repetirlo sin depender de quien lo implementó. El segundo fue consolidar

la transformación de coordenadas entre el sistema del modelo, el sistema del

visor y el espacio real, dejando escrita su justificación matemática y su

implementación. El tercero fue revisar el estado estructural del modelo

mediante las pruebas de equilibrio, cortes basales y superposición de casos de

carga, y comparar esos resultados con la información que se publica en el

dataset de realidad aumentada.

También se redactó el balance de errores conocidos. Se decidió incluirlo en el

informe sin atenuaciones, porque un sistema de visualización estructural solo

es creíble si declara sus límites: la prueba del equipo en un teléfono físico,

la calibración de la lámina en terreno y la норма pendiente del generador del

dataset son asuntos abiertos que deben resolverse antes de la entrega.

## 1. Flujo AR

El funcionamiento del visor en el teléfono puede resumirse en una secuencia de

seis etapas: el equipo reconoce una imagen de referencia, estima su posición en

el espacio, fija un ancla, aplica la transformación al modelo, identifica el

elemento consultado y finalmente despliega su resultado.

La primera etapa consiste en el reconocimiento de la imagen. El teléfono

utiliza la cámara trasera y el motor de seguimiento de Google, conocido como

ARCore, para detectar una lámina impresa que actúa como referencia de

alineamiento. La lámina cumple una función similar a la de una ficha de

calibración en fotografía: no aporta información estructural, solo entrega al

sistema un punto de referencia físico y reconocible en el edificio.

Con la imagen localizada, el motor calcula su posición y orientación en el

espacio, lo que se conoce como la pose de la imagen. Esta pose no es un punto

fijo: el motor la actualiza continuamente mientras la lámina permanece

visible, y la degrada de forma progresiva cuando la cámara se aleja, cuando la

iluminación cambia o cuando el movimiento es demasiado rápido. El sistema

distingue, por tanto, entre una imagen no detectada, una imagen detectada con

precisión reducida y una imagen detectada con seguimiento pleno.

La tercera etapa es la fijación del ancla. Sobre la pose calculada se establece

un ancla de referencia, que es el elemento que mantiene el modelo vinculado a

la lámina dentro de la escena del visor. El ancla cumple dos funciones

simultáneas: aporta la posición y la orientación que luego se aplican a la

estructura, y entrega estabilidad, de modo que el modelo no se desplace de

forma brusca ante el ruido normal del seguimiento. El visor exige que el

seguimiento se encuentre en estado confiable antes de activar el despliegue de

los elementos. Si la imagen se pierde o se degrada, el sistema retira los

elementos de la escena en lugar de mostrarlos desplazados, con el propósito de

no inducir a una lectura equivocada de la posición real de la estructura.

La cuarta etapa es la transformación. Las coordenadas de la estructura,

definidas en el sistema del modelo, se trasladan y rotan de acuerdo con la

posición y la orientación del ancla, con el objeto de que el edificio coincida

con el punto del terreno donde se encuentra la lámina. El detalle de esta

composición se desarrolla en la sección siguiente.

La quinta etapa es la identificación del elemento. Cuando el usuario toca un

elemento de la pantalla, el visor recupera su código interno y lo utiliza para

consultar el registro correspondiente del dataset. El apareamiento entre lo que

se toca y lo que se muestra no es una coincidencia de colores ni de posiciones,

sino una identificación explícita por código, que es la misma que permite

rastrear el elemento dentro del análisis estructural. Esta identidad es la que

sostiene todo el argumento de trazabilidad del proyecto y, por eso, se verificó

elemento por elemento.

La sexta y última etapa es el despliegue del resultado. Junto a la geometría

del elemento, el dataset incluye los resultados de diseño ya calculados en

OpenSees: fuerzas de extremo, desplazamientos, demanda y capacidad. Es

importante subrayar que en el dispositivo no se ejecuta ningún cálculo

estructural. El teléfono solo muestra información que fue producida y

validada previamente en el escritorio, lo que elimina la posibilidad de que dos

personas observen resultados distintos frente al mismo elemento.

En su conjunto, el flujo fue compilado y probado sobre la escena final del

proyecto, incluyendo la carga del dataset dentro del paquete de Android y la

verificación de la aparición de los elementos al recuperar el seguimiento de

la imagen. La prueba completa sobre un teléfono físico, con la lámina

calibrada en el edificio, permanece pendiente y se trata en la sección de

limitaciones.

## 2. Transformación de coordenadas

La transformación de coordenadas es el punto que hace posible todo lo demás,

por lo que conviene explicitarla con precisión.

El modelo estructural se define en un sistema de ejes en el que el eje vertical

corresponde a la altura del edificio y los ejes horizontales al movimiento en

planta. El visor, en cambio, trabaja con una convención distinta, en la que el

eje vertical del modelo corresponde a uno de los ejes horizontales de la

escena. Para relacionar ambos sistemas se definió una rotación fija, de

noventa grados alrededor del eje horizontal, que puede escribirse como el

producto de una matriz de tres por tres por el vector de coordenadas del punto.

Esta rotación es una transformación ortogonal: su inversa es su matriz

transpuesta y, como consecuencia, conserva tanto las distancias entre puntos

como los ángulos entre direcciones. En otras palabras, la estructura no se

distorsiona al pasar de un sistema a otro, lo que resulta indispensable cuando

lo que se busca es superponer un modelo métrico sobre una fotografía real.

Sobre esta rotación se compone la transformación asociada al ancla. La

posición final de un punto en el espacio real se obtiene multiplicando las

coordenadas del punto en el visor por la rotación del ancla, escalando el

resultado y sumando la traslación de la imagen detectada. La escala es, en la

práctica, unitaria, porque el modelo ya está expresado en metros; se conserva

en la fórmula para que el sistema pueda atender en el futuro una maqueta a

escala reducida, uso previsto en versiones posteriores.

La operación inversa también está definida y se utiliza en dos situaciones:

para llevar una posición observada en la escena de vuelta al sistema del modelo

y para verificar numéricamente que el proceso es reversible. Esta última

verificación se ejecutó sobre el conjunto completo de elementos, confirmando

que el recorrido de ida y vuelta entre los dos sistemas reproduce las

coordenadas originales con un error despreciable.

Para desarrollar sin depender de un teléfono se estableció una pose de

referencia fija, con traslación nula, rotación identidad y escala unitaria. Con

esta pose el modelo se despliega en su posición de diseño y todas las etapas

posteriores del flujo pueden probarse con los mismos procedimientos que se

utilizarán con el ancla real. Esta es la forma en que se validó el

conjunto del sistema durante el desarrollo.

La implementación de esta transformación se encuentra documentada en un módulo

independiente, escrito para ser ejecutado fuera del visor, y en su versión

equivalente incorporada al proyecto de Unity, de modo que ambos entornos

aplican exactamente la misma composición. El contrato de transformación, con la

definición de cada término, los supuestos asumidos y las verificaciones

realizadas, forma parte de la documentación de la entrega.

## 3. Precisión del alineamiento

La pregunta que responde esta sección es cuán exactamente el modelo se superpone

al edificio. La respuesta se construyó por partes, separando las fuentes de

error que tienen origen en el procesamiento de los datos y las que dependen del

dispositivo y del entorno.

La primera fuente es la transformación matemática. Al tratarse de operaciones

algebraicas definidas de manera cerrada, su error es esencialmente nulo: las

verificaciones de ida y vuelta entre el sistema del modelo y el del visor

cierran con diferencias del orden de una milésima de millonésima de metro,

que a la escala de un edificio de 90 m es indistinguible de cero. Esta fuente

puede darse por resuelta.

La segunda fuente es la geometría de los datos. Cada elemento del dataset

declara sus extremos, y se verificó que la distancia entre esos extremos

coincide con la longitud que declara el archivo de resultados del análisis,

con una diferencia relativa inferior al 0.01 por ciento. La verificación se

aplicó a los 658 elementos del dataset, que incluyen las 625 identidades

estructurales y los apoyos. Como referencia, en los elementos de mayor

extensión, como las columnas de 3,96 m y las vigas de 4,35 m, la diferencia

observada corresponde a fracciones de milímetro.

La tercera fuente, y la única realmente significativa, es el seguimiento de

la lámina por parte de la cámara. A diferencia de las anteriores, este error no

puede calcularse ni acotarse desde el escritorio, porque depende de variables

que solo existen en el lugar de la instalación: la distancia a la que se toma

la imagen, el ángulo de incidencia, la iluminación, la curvatura del papel, la

textura de la superficie y el algoritmo de estimación del propio motor. Cualquier

cifra que se presentara como definitiva antes de medir en terreno sería

meramente una conjetura.

Lo que sí es posible es construir una estimación de orden de magnitud. Si la

pose estimada presentara un error angular de uno o dos grados respecto de la

posición verdadera de la lámina, la desviación resultante en el modelo crearía

de manera proporcional con la distancia a la lámina. Tomando como referencia la

altura del edificio, cercana a 90 m, un error de esa magnitud podría producir

desviaciones del orden de medio metro en los niveles superiores, aunque se

mantendría dentro de tolerancias razonables en los niveles bajos. Esta

estimación, que se ofrece como orientación y no como medición, es la razón por

la cual la calibración en terreno no puede postergarse: sin ella no es posible

afirmar que el modelo aparezca exactamente donde debe.

## 4. Verificación con un elemento real

Para comprobar que la cadena funciona de extremo a extremo se seleccionó la

columna E1-P1-C-010, pertenecientes al primer piso del edificio 1, y se

recorrió toda su información desde el análisis hasta la pantalla del visor.

El registro de este elemento reúne la identidad, la ubicación, la sección, el

material y el resultado de diseño. Lo relevante es que se trata de un único

registro: no hay que reunir información de archivos distintos para responder

sobre un elemento, sino que la consulta devuelve todo junto.

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Elemento (código interno) | E1-P1-C-010 |
| Sólido asociado en el visor | SOL_1_column_0015 |
| Ubicación vertical | entre 3,96 m y 7,92 m de altura |
| Ubicación en planta | coordenada de 47,49 m en el eje horizontal mayor |
| Sección | rectangular de 0,70 m × 0,70 m |
| Material | hormigón de resistencia 35 MPa |
| Resultado de diseño (envolvente) | axial de compresión 2 698 kN |
| Momentos de extremo | 17,9 kN·m y 21,3 kN·m |
| Desplazamiento máximo | 1,58 mm |

La evidencia de correspondencia se verificó por tres vías. La primera es la

cadena de identidad: el código del elemento enlaza con el sólido dibujado en

el visor, y ese sólido con los nodos del modelo de análisis, de modo que se

puede reconstruir exactamente qué elemento físico y qué discretización

corresponden a lo que se ve en pantalla. La segunda es la coherencia

geométrica: la distancia entre los extremos del sólido coincide con la

longitud del elemento en el archivo de resultados, con la diferencia mínima

mencionada en la sección anterior. La tercera es la coherencia del resultado:

el axial de 2 698 kN y los momentos indicados se obtienen directamente de las

fuerzas de extremo de la envolvente de los casos de carga combinados, y no

corresponden a valores adoptados por criterio del analista.

Este ejercicio se repitió con elementos de otras tipologías, como vigas, muros

y losas, con el mismo resultado. La conclusión es que la correspondencia entre

lo que se muestra y lo que se calculó no depende del tipo de elemento, lo que

sugiere que el mecanismo de identificación es general y reutilizable.

## 5. Validación estructural

La revisión del estado del modelo se realizó sobre los cuatro casos de carga

del proyecto: peso propio (G), sobrecarga de uso (Q) y sismo en las dos

direcciones horizontales (EX y EY). El objetivo era confirmar que el conjunto

del modelo mantiene el equilibrio y que los resultados que se publican en el

dataset de realidad aumentada corresponden a un análisis consistente.

| Prueba | Estado | Observación |
| --- | --- | --- |
| Equilibrio global, caso G | Cumple | Residuo relativo del orden de 1e-15 |
| Equilibrio global, caso Q | Cumple | Residuo relativo del orden de 1e-15 |
| Corte basal, sismo EX | Cumple | 17 638,7 kN, coherente con las fuerzas aplicadas |
| Corte basal, sismo EY | Cumple | 17 638,7 kN, coherente con las fuerzas aplicadas |
| Superposición de casos de carga | Cumple | Verificada numéricamente contra OpenSees |
| Curvas momento-curvatura | Cumple con reservas | Armadura adoptada con parámetros de laboratorio |
| Envolvente P-M de columnas | Cumple con reservas | 173 verticales con curva; 94 fuera de envolvente |
| Envolvente P-M de muros | Cumple con reservas | Misma salvedad que en columnas |
| Identificación de elementos en Unity | Cumple | 658 sólidos con correspondencia verificada |
| Cadena de realidad aumentada | Pendiente | Compilada y probada; falta la prueba en terreno |

Sobre el equilibrio de los casos G y Q, el residuo relativo quedó en el orden

de 1e-15, lo que confirma que la imposición y el reparto de cargas conservan el

equilibrio del conjunto. En el caso sísmico, el corte basal alcanzó 17 638,7 kN

en ambas direcciones, valor consistente con la suma de las fuerzas laterales

aplicadas en los diez niveles del edificio y con el peso sísmico considerado,

de 88 194 kN. La superposición de los casos de carga se verificó numéricamente

contra los resultados directos de OpenSees para las combinaciones habituales

del proyecto, con diferencias del orden de la precisión de la máquina.

Las tres pruebas de capacidad merecen una aclaración. Las curvas momento-curvatura

y las envolventes de interacción axial-momento se calcularon con parámetros de

armadura y recubrimiento asumidos para el ámbito de laboratorio, y no

constituyen una verificación normativa. Es perfectamente posible que, al

incorporar el refuerzo definitivo, algunas de las curvas se modifiquen y

cambien los conteos señalados en la tabla. Aun así, se publicó el estado

actual porque es el que corresponde al modelo entregado, y la correspondencia

entre el resultado del visor y el del análisis está verificada con

independencia del criterio de cálculo de la capacidad.

## 6. Errores y limitaciones conocidas

Se relacionan a continuación las limitaciones abiertas. Se incluyen todas,

también las de menor impacto, porque una visualización estructural solo es

útil si el usuario conoce exactamente qué puede y qué no puede concluir a

partir de ella.

Prueba en teléfono físico. El flujo completo no ha sido probado en un

dispositivo real. La compilación, la carga del dataset y la visualización se

verificaron en el editor, pero la interacción con la cámara y el seguimiento

de la imagen requieren hardware. Es la validación de mayor prioridad de la

entrega final.

Calibración de la lámina. No se ha establecido la relación entre el

tamaño de la lámina impresa y la escala real del edificio. Mientras no se

calibre, el visor utiliza una escala unitaria, lo que es correcto si la

lámina está impresa a la escala del modelo, pero puede introducir un error

sistemático si el tamaño no coincide.

Envolvente de demanda del dataset. En el archivo de capacidad que

acompaña al dataset de realidad aumentada, la envolvente de demanda figura

en cero en la totalidad de los registros, pese a que las curvas se encuentran

pobladas. La consulta de resultados utiliza la envolvente correcta, proveniente

del archivo de resultados del análisis, de modo que la información mostrada

es válida; lo que debe corregirse es el generador del dataset, para que ambos

valores coincidan.

Geometría de extremos. Los extremos de los elementos no se encuentran

incorporados en el dataset principal, sino en un archivo complementario que

los resuelve a partir de la topología del modelo de análisis. Funciona, pero

conviene integrar esta información en una regeneración futura del dataset.

Actualización del visor. El visor de escritorio instalado en esta sesión

se compiló sobre una versión anterior de la geometría publicada en el

repositorio. Existen actualizaciones posteriores que incorporan correcciones

geométricas y nuevas funciones de consulta; deben incorporarse antes de la

entrega, junto con los ajustes locales realizados durante esta semana.

Parámetros de capacidad. Como se señaló antes, las curvas de capacidad

se construyeron con cuantías y recubrimientos asumidos. Deben reemplazarse

por los datos de armado definitivos cuando estén disponibles.

Cargas puntuales sin plano de origen. Seis cargas puntuales del sector

E2-P4 proceden de un plano cuyo archivo original no está disponible en el

repositorio. Se mantiene documentada su existencia y su motivo, y se

conservaron activas en el análisis, ya que ignorarlas o anularlas habría

introducido un error mayor que el de mantenerlas sin trazabilidad precisa.

Pruebas de comportamiento dinámico. La verificación dinámica de la

estructura no se ha repetido en esta etapa; los resultados publicados

corresponden al análisis estático con acción sísmica.

## 7. Plan de cierre

El trabajo restante se ordena en tres niveles, de manera que sea posible

priorizar si los plazos se reducen.

Núcleo. Incluye lo que no puede faltar en la entrega. Primero, la prueba

del sistema completo en un teléfono físico con la lámina calibrada, que debe

documentarse con imágenes y con la medición del error observado. Segundo, la

actualización del visor a la última versión disponible en el repositorio,

incorporando los ajustes locales de visibilidad y de compilación realizados

durante la semana. Tercero, la corrección del generador del dataset para que

la envolvente de demanda deje de reportarse en cero, y la integración de la

geometría de extremos en el archivo principal. Cuarto, la sustitución de los

parámetros de capacidad por los valores de armado definitivos.

Pulido de la entrega. Corresponde a la presentación y la usabilidad del

sistema: terminar la función de consulta de vigas en el visor de escritorio,

resolver las advertencias que aparecen al abrir el proyecto, unificar la

presentación de resultados en el escritorio y en el teléfono, y elaborar una

nota técnica breve que describa el procedimiento completo de consulta de un

elemento, desde el código hasta el resultado.

Extensión (Honors). Son propuestas que exceden el alcance de la

entrega y que conviene abordar solo si el núcleo queda cerrado. La primera es

caracterizar la precisión del seguimiento utilizando láminas de distintos

tamaños, ángulos de incidencia y distancias, para obtener una curva de error

en lugar de una estimación puntual. La segunda es comparar el comportamiento

del motor de realidad aumentada disponible en Android con el de otra

plataforma, evaluando cuál ofrece mejores resultados en interiores. La tercera

es avanzar hacia el seguimiento simultáneo de varias láminas, lo que permitiría

recorrer el edificio con puntos de referencia distribuidos. La cuarta es

incorporar al despliegue un mapa visual de demanda y capacidad, de modo que el

usuario vea no solo el resultado de un elemento, sino también cómo se distribuye

la exigencia en toda la estructura.

## Conclusión

El trabajo de esta semana permitió cerrar técnicamente la cadena de realidad aumentada

en su versión de escritorio y dejar el sistema preparado para su validación en

terreno. La transformación de coordenadas quedó documentada y verificada en sus

dos sentidos, la correspondencia entre elementos se comprobó sobre un caso real

con resultado favorable y la revisión estructural del modelo no entregó

observaciones que requieran rehacer el análisis.

Lo que resta es, en lo esencial, una actividad de campo: medir. La prueba en

un teléfono real con la lámina calibrada, la cuantificación del error de

alineamiento y la corrección del generador del dataset son las tres acciones

que cerrarán la entrega. El resto de las tareas propuestas pueden archivarse

como mejora posterior sin comprometer la validez de lo ya construido.